Descriptif Barrières automatiques AMCO

AB-C50

APS :

Barrière automatique Anti véhicule bélier type AB-C50, pour utilisation intensive avec logique de commande par automate type One C.

Profondeur de scellement 50 cm

Résistance 3t5 à 48 km/h

APD :

Barrière automatique lourde type AB-C50 avec lisse en aluminium pour passage libre de 3 à 6 m, capable de stopper un camion de 3t5  lancé à 48 km/h, pour utilisation intensive avec logique de commande par automate type One C.

Profondeur de génie civil réduite à 50 cm

Le Verrouillage de la lisse sera automatique en cas de choc

DCE en seconde page

DCE :

Les barrières automatique anti véhicule bélier sera de type AB-C50 des établissements AMCO-LBA pour une largeur de passage libérée de 3 à 6 m.

La barrière sera conçue pour un fonctionnement intensif et continu en milieu de haute sécurité.

La résistance de la barrière sera certifiée par Crash test conformément aux normes en vigueur, prouvant sa capacité à stopper un camion de 3t5 Type N1 lancé à 48 Km/h avec un niveau de pénétration inférieur à 1 ml, le verrouillage de la barrière sera automatique en cas de choc, tout dispositif type goupille à mettre en place afin d’obtenir le niveau de résistance requis sera proscrit.

Caractéristiques techniques :

- Fût et porte constitué d’une tôle DKP épaisseur 4mm traitée par galvanisation.

- Jambe de force en Acier renforcé, prédisposée pour l’installation de cellule et de potelet feux

- Capot en tôle 2mm traitée par galvanisation.

- Vitesse variable de 10 à 12s

- Moteur triphasé et alimentation en 230 V mono

- Travaux de Génie civil réduit avec une profondeur de fouille de 50 cm

Équipements :

- Lisse axiale : 135 x 93 mm avec sous lisse en Aluminium

- Étrier de fixation renforcé

- Corps de barrière avec motoréducteur irréversible

- Compensateur et plateau support de lisse

- Capteur angulaire permettant de connaitre au degré prêt la position de la lisse.

- Carte de commande intégrée ONE-C :

  - Pilotage filaire ou par câble réseau ; plusieurs protocoles de communication (modbus TCP/IP, RS485)

  - Interface de communication centralisée (écran à LEDs)

  - Paramétrage et pilotage possible à distance via webserveur

  - Gestion du moteur par variation de fréquence permettant de gérer :

    - Les rampes d'accélération et de freinage

    - Les vitesses à l'ouverture et à la fermeture

  - Mise à jour par carte SD, 1 seul programme

  - Bornier enfichable

Options à intégrer au DCE si nécessaire :

- Cellule Infra rouge

- Détecteur de boucle

- Potelet feux intégrés sur les jambes de force

- Ventouse magnétique

- Verrouillage electro mécanique

- Teinte RAL au choix sur Fut et/ ou jambes de force

- Verrouillage interne de la lisse

- Pack anti vandalisme cadenassable sur Fut