Descriptif Bornes Escamotables AMCO

M14-70

APS :

Borne escamotable manuelle M14-70 en Acier Ø 140mm Ht 700 mm RAL au choix avec déverrouillage par clé pompier

APD :

Borne escamotable manuelle M14-70 de chez AMCO, Ø 140mm Ht 700 mm RAL au choix avec déverrouillage par clé pompier

Fonctionnement manuelle, descente de la borne par gravité, remontée manuelle à l’aide de la clé de manœuvre qui, une fois insérée dans le dessus du cylindre, sert de poignée de levage

Manœuvre à l’aide d’une clé triangle, finition acier peint au RAL

DCE

Les bornes seront des bornes escamotables manuelles de type ALE-M14-70 en acier peint au RAL des établissements AMCO-LBA, conforme à la norme NFP  98-310 et au décret du 18.09.2012 relatif à l’accessibilité aux espaces publics – RAL au choix du maître d’ouvrage.

- Borne en Acier Ø 14 cm Ht 70 cm épaisseur 4 mm

- Traitement anti-corrosion par métallisation zinc et poudre époxy

- Caisson de coffrage en acier galvanisé

- D’un système de Guidage en PEHD 1000 solidaire de la borne ;

- D’un joint brosse évitant les rayures sur le fût

- D’un châssis en acier haute résistance

- D’un caisson de coffrage en acier galvanisé à chaud d’épaisseur 3 mm ;

- D’une plaque de sol en acier épaisseur 20 mm

- Verrouillage automatique en position haute et basse

- Tète de serrure triangle de 11 mm pour manutention par les services de secours

- Serrure positionnée dans le châssis de la borne à l’abris des percussions

- Le caisson sera raccordé à l’assainissement si le réseau est à proximité, dans le cas contraire, les bornes seront raccordées à une couche drainante.

- Prédisposée pour fonctionnement avec clé prisonnière

- Descente par gravité, remontée manuelle à l’aide de la clé de manœuvre qui, une fois insérée dans le dessus du cylindre, sert de poignée de levage