Descriptif Bornes Escamotables AMCO

SA25-90-C50

APS :

Borne escamotable semi-automatique anti-véhicule bélier Ø 250mm Ht 900 mm finition Acier RAL au choix type SA25-90-C50 avec résistance supérieure à 1750 KJ

APD :

Borne escamotable automatique anti-véhicule bélier SA25-90-C50 RAL au choix, de chez AMCO de dimension Ø 250mm Ht 900 mm, offrant une résistance certifiée par un double crash test prouvant sa capacité à stopper un poids lourd de 7t5 lancé à 80 Km/h.

La montée de la borne est assurée par traction de la borne à l’aide de la clé, cette remontée est assistée par un dispositif de compensation facilitant la manœuvre, la descente de la borne se fait par gravité amortie par un dispositif de compensation.

La serrure sera protégée et masquée par un loquet verrouillable à l’aide d’une serrure à canon européen.

DCE en seconde page

DCE :

Les bornes seront des bornes escamotables mécanique type ALE SA25/90C50 des établissements AMCO-LBA, conforme à la norme NFP  98-310 et au décret du 18.09.2012 relatif à l’accessibilité aux espaces publics – Finition acier peint RAL au choix du maître d’ouvrage.

Borne offrant une résistance minimum de 1 850 000 Joules sans déformation, cette résistance devra être démontrée par un double crash test réalisé avec un camion de 7t5 lancé à 48 km/h, puis un second camion de 7t5 lancé à 80 km/h sur la même borne.

La borne devra rester fonctionnelle après les deux chocs

Cette résistance devra être démontrée par un certificat de résistance émanant d’un organisme agréée Cofrac.

La borne sera scellée directement dans le béton, la fourniture de la cage acier permettant de garantir la conformité du scellement sera fournie par le fabricant

Chaque BORNE sera composée :

- D’un cylindre renforcé en acier haute résistance, traité anticorrosion par grenaillage, métallisation au Zinc 60µ et poudre époxy 60µ.

- D’un compartiment technique accessible et dissocié de la partie borne avec un dispositif de compensation permettant de rendre la manœuvre possible par une personne seule

- Disque de finition en Inox ép. 20mm sur le dessus de la borne

- D’un châssis haute résistance en acier traité par galvanisation à chaud

- D’un couvercle renforcé avec joint brosse

- De 2 guides en acier de section 40x40mm réalisés en étiré

- D’un guidage par galet et coulisseaux en PEHD

- D’une serrure spécifique, invisible et masquée par un loquet dévérouillable à l’aide d’une seconde serrure à canon européen.

- D’une clé de manœuvre en Inox

- La montée sera assistée par un dispositif permettant de compenser le poids de la borne rendant la manouvre possible par une personne seule.

- La descente par gravité sera amortie par ce même dispositif évitant les risques de blessures et d’usure prématurée

- D’un kit de pose composé d’une cage en acier garantissant la conformité du massif aux préconisations du Fabricant et d’un jeu de suspente permettant la pose et le scellement de la borne en moins de 24h sans travaux de génie civil préalable hormis le creusement de la fouille