### Cahier des charges technique LBA12

APS :

Barrière automatique lourde type LBA 12 pour utilisation intensive avec logique de commande par automate type One C.

APD :

Barrière automatique lourde type LBA12 avec lisse en aluminium 180x118 jusqu’à 7,5 m ou lisse ø140mm en fibre de verre armée d’un seul tenant et sans haubanage jusqu’à 12 m , pour utilisation intensive avec logique de commande par automate type One C.

.

DCE en seconde page

DCE :

La conception de la barrière automatique en fera un appareil robuste conçu pour un fonctionnement intensif et continu. Elle sera de type LA BARRIERE AUTOMATIQUE LBA 12. Ces barrières devront pouvoir être équipées de lisses droites en aluminium et répondront aux spécifications suivantes :

Caractéristiques techniques :

- Fût et porte constitué d’une tôle DKP épaisseur 4mm traitée par galvanisation.

- Capot en tôle 2mm traitée par galvanisation.

  - 1 000 manœuvres / jour

- Vitesse variable de 4 et 6,5 secondes

- Moteur triphasé et alimentation en 230 V mono

Équipements :

- Lisses axiales :

  - 180 x 118 aluminium : jusqu’à 7,50m

  - Ø 140mm en fibre de verre armée d’un seul tenant et sans haubanage jusqu’à 12 m

- Étrier de fixation renforcé

- Corps de barrière avec motoréducteur irréversible

- Compensateur composé d’un ressort travaillant en compression (traction ou torsion interdit pour des raisons de fiabilité)

- Capteur angulaire permettant de connaitre au degré prêt la position de la lisse.

- Carte de commande intégrée ONE-C :

  - Pilotage filaire ou par câble réseau ; plusieurs protocoles de communication (modbus TCP/IP, RS485)

  - Certifiée PL-d catégorie 2 selon norme EN ISO 13849-1

  - Interface de communication centralisée (écran à LEDs)

  - Paramétrage et pilotage possible à distance via webserveur

  - Gestion du moteur par variation de fréquence permettant de gérer :

    - Les rampes d'accélération et de freinage

    - Les vitesses à l'ouverture et à la fermeture

- Mise à jour par carte SD, 1 seul programme

- Bornier enfichable

Options à intégrer au DCE si retenues :

- Dispositif de rotation anti-choc

  - La rotation manuelle du fût permet d’éviter la casse en cas de choc ou de forçage par un véhicule.

  - En cas de choc, la lisse pourra être remise en place à la main et sans outil, sans opération spécifique à l’intérieur du fût.

  - Le système fonctionnera par friction sur le gabarit afin de faire en sorte que la lisse n’aille pas plus loin que là où le véhicule l’entrainera. (Pas de roulement à bille ou de goupille de remise en place nécessitant l’intervention d’un technicien)

- Teinte RAL au choix

- Relevage automatique en cas de coupure de courant

- Lisses équipées de Leds de signalisation

- Lisses avec bandeau Leds intégré (rouge / vert)

- Reposoir avec amortisseur caoutchouc

- Reposoir avec verrou électromécanique

- Reposoir avec ventouse magnétique

- Reposoir anti-vandalisme

- Verrouillage interne empêchant le relevage manuel

- Pack anti-vandalisme (cerclage + cache-boulons + protections accessoires)

- Panneaux, signalisation sonore et lumineuse

- Capot à Led (rouge / vert)

- Cellules IR de sécurité

- Détecteur ultrason

- Détecteur de Boucles Magnétiques

- Béquille pendulaire intégrée à la GTH

Données techniques :

- MCBF (Nombre de cycles moyen sans panne) : 3 000 000 de cycles

- MTBF (Temps moyen de fonctionnement sans panne) : 15 000 heures

- Nombre de cycle quotidien : 1 000 manœuvres par jour

- MTTR (Moyenne des temps de dépannage) : 30 minutes

- IP54